- Universidade Nova de Lisboa

- Faculdade de Ciências e Tecnologia

- RELATÓRIO de Sistemas Lógicos

- Correspondente à Aula Prática # 2

- Conteúdos -

Simplificação algébrica de expressões Booleanas

Realização de funções com NANDs e NORs

Representação de funções em Esquemas

- Data da Aula: 12 de Abril de 1999

Data de Entrega: 19 de Abril de 1999

Versão Internet: http://www.ptsoft.net/tdd/sl/

- Disciplina: Sistemas Lógicos

Leccionada pelo: Departamento de Engenharia Electrotécnica

Curso: Licenciatura em Engenharia Informática

| Alunos: | Tiago Delgado Dias ... | # 10455 | tiago.dias@mail.sonet.pt |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Ricardo Ferreira ......... | # 11048 | rmf@esoterica.pt |
|  | Daniel Nunes ............. | # 10464 | a10464@lei.fct.unl.pt |

1. Exercício 3 - Simplificação algébrica de expressões Booleanas

Realizado na aula. Inclusão desnecessária.

2. Exercício 4 - Simplificação algébrica de expressões Booleanas

Parte I

Partes II e III

a) AND de duas entradas

| x II) x.y = x.y = x.y . x.y III) x.y = x.y = x + y = x+x + y+y | y | x . y |
| --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 1 |

b) OR de duas entradas

| x II) x+y = x+y = x.y . x.y III) x+y = x+y = x + y = x+x + y+y | y | x + y |
| --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 1 |
| 1 | 0 | 1 |
| 1 | 1 | 1 |

c) AND de três entradas

| x II) x.y.z = x.y.z = x.y.x . x.y.z III) x.y.z = x.y.z = x + y + z = x+x + y+y + z+z | Y | z | x . y . z |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 1 | 0 |
| 0 | 1 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 1 | 0 |
| 1 | 1 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 1 | 1 |

d) f(x,y,z) = (x+y+z)(x+z)

II) (x+y+z).(x+z) 	= x.y + x.z + z.x + z.y

= x.y + x.z + z.x + z.y

= x.y . x.z . z.x . z.y

= x.x . y.y . x.x . z.z.z.x . z.y.y

III) (x + y + z).(x + z) = x + y+y + z+z + x+x + z

| x | y | z | f(x,y,z) |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 1 |
| 0 | 0 | 1 | 1 |
| 0 | 1 | 0 | 1 |
| 0 | 1 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 1 | 1 |
| 1 | 1 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 1 | 1 |

e) f(x,y,z) = x.y+x.z

| x II) x.y + x.z = x.y + x.z = x.y . x.x . z III) x.y + x.z = (x + z)(y + x)(y + z) = x+z + y + x+x + y+z | y | z | f(x,y,z) |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 1 | 1 |
| 0 | 1 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 1 | 1 |
| 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 1 | 0 |
| 1 | 1 | 0 | 1 |
| 1 | 1 | 1 | 1 |

Parte IV

Observação: Só as alineas a), b) e e) foram verificadas experimentalmente. As restantes alíneas foram impossiveis de verificar visto que não foram fornecidos NAND’s e NOR’s com 3 ou 4 entradas. Note-se que da alinea e) só foi possível verificar experimentalmente o uso de NAND’s, pelo mesmo facto.

- AND de duas entradas

| x y x.y x y x.y ## S1 S2 X Y x.y x y x.y #### x.y . x.y ou… | III) x+x + y+y |
| --- | --- |
| Representação Prática S1 x S2 y x.y | # Representação Prática |

b) OR de duas entradas

| x y x+y x y x+y x y x+y #### x.x . y.y | III) x+y + x+y ou… |
| --- | --- |
| Representação Prática ## S1 S2 X Y x+y S1 x S2 y x+y | # Representação Prática |

c) AND de três entradas

| x y z x.y.z x y z x.y.z #### x.y.z . x.y.z | III) x+x + y+y + z+z |
| --- | --- |

d) f(x,y,z) = (x+y+z)(x+z)

| x y z f(x,y,z) x y z f(x,y,z) #### x.x . y.y . x.x . z.z . z.x . z. y.y | III) x + y+y + z+z + x+x + z |
| --- | --- |

e) f(x,y,z) = (x+y+z)(x+z)

| x y z f(x,y,z) x y z f(x,y,z) #### II) x.y . x.x . z | III) x+z + y + x+x + y+z |
| --- | --- |
| Representação Prática S1 x S2 y S3 z f(x,y,z) Nota: Chama-se a atenção para que não se representa nos esquemas a alimentação do circuito integrado. Isto porque é óbvio que todos os circuitos integrados são alimentados à voltagem apropriada (5 V - CC no caso dos que utilizamos), representado o GND o pólo Terra e o VCC o pólo de alimentação. |  |

3. Exercício 5 - Representação de funções em Esquemas

Realizado na aula. Inclusão desnecessária.